Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Вятский Государственный Университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра РЭС

Отчёт по лабораторной работе №3:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОПРОЦЕССОРА

Дисциплина:

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Вариант 7

Выполнил:		студент			ИНБс-3301-01-00			Осколков М.Р.

(должность)			(группа)			(ФИО)		(подпись)

Проверил: 		доцент			РЭС			Земцов М.А.

(должность)			(кафедра)			(ФИО)			(подпись)

Киров 2025

Изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Рисунок 1 – Вариант задания

Решение:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

inputStr db '-123.67',0

result dd 0

ten real8 10.0

frac_digits dd 0

fpu_result dq 0.0

temp_digit dd 0

.code

Start:

finit

lea esi, inputStr

mov eax, 0

mov al, [esi]

mov bl, 0

cmp al, '+'

je  plus_sign

cmp al, '-'

je  minus_sign

cmp al, '0'

jb  fail_empty_or_invalid_char

cmp al, '9'

jbe int_part_start

jmp fail_empty_or_invalid_char

plus_sign:

mov bl, 2

inc esi

jmp int_part_start

minus_sign:

mov bl, 1

inc esi

jmp int_part_start

int_part_start:

mov al, [esi]

cmp al, 0

je fail_no_digits

mov cl, 0

fldz

digits_before_dot:

mov al, [esi]

cmp al, 0

je fail_no_dot

cmp al, '.'

je dot_found

cmp al, '0'

jb fail_invalid_char

cmp al, '9'

ja fail_invalid_char

fmul qword ptr [ten]

sub al, '0'

movzx eax, al

mov [temp_digit], eax

fild dword ptr [temp_digit]

faddp st(1), st(0)

inc esi

mov cl, 1

jmp digits_before_dot

dot_found:

cmp cl, 1

jne fail_no_digits_before_dot

inc esi

mov al, [esi]

cmp al, 0

je fail_no_digits_after_dot

mov cl, 0

mov dword ptr [frac_digits], 0

fldz

digits_after_dot:

mov al, [esi]

cmp al, 0

je check_end

cmp al, '0'

jb fail_invalid_char

cmp al, '9'

ja fail_invalid_char

fmul qword ptr [ten]

sub al, '0'

movzx eax, al

mov [temp_digit], eax

fild dword ptr [temp_digit]

faddp st(1), st(0)

inc esi

inc dword ptr [frac_digits]

mov cl, 1

jmp digits_after_dot

check_end:

cmp cl, 1

jne fail_no_digits_after_dot

mov ecx, [frac_digits]

cmp ecx, 0

je only_integer_fpu

fld1

mov edx, ecx

pow_loop:

cmp edx, 0

je pow_done

fmul qword ptr [ten]

dec edx

jmp pow_loop

pow_done:

fdivp st(1), st(0)

faddp st(1), st(0)

jmp check_sign

only_integer_fpu:

nop

check_sign:

cmp bl, 1

jne save_result

fchs

save_result:

fstp qword ptr [fpu_result]

mov eax, 1

mov [result], eax

jmp done

fail_empty_or_invalid_char:

fail_no_digits:

fail_no_dot:

fail_invalid_char:

fail_no_digits_before_dot:

fail_no_digits_after_dot:

mov eax, 0

mov [result], eax

done:

finit

Invoke ExitProcess,0

end Start

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с использованием математического сопроцессора в ассемблере.

Я изучил следующие операции:

Loop: цикл,

Call: вызов подпрограммы,

ret: выход из подпрограммы,

jmp: прыжок к процедуре.